Příloha  č. 4

Rozdělení akcí na 2 typy podle rozsahu použité techniky

| OZVUČENÍ | Typ 1 Běžný den | Typ 2 Mše vánoční 23.12. |
| --- | --- | --- |
| Min. výkon PA systému | 5kW | 5kW |
| Min.špičkový akustický tlak širokopásmové složky PA systému | 130dB | 130dB |
| Nastavení a optimalizace zvukového systému pomocí Smaart, SatLive, SysTune, ... | vyžaduje se | vyžaduje se |
| Min. výkon monitorových repro. | 500W | 500W |
| Min.špičkový akustický tlak monitorových repro. | 130dB | 130dB |
| Min. počet monitorových repro. | 6 | 6 |
| Min. počet monitorových cest | 6 | 6 |
| Typ mixážního pultu | Digitální | Digitální |
| DJ mix pult + přehrávače | 1 | 1 |
| Počet vstupů mix. Pultu | 24 | 64 |
| Počet sběrnic mix. Pultu | 12 | 32 |
| Počet VCAmix. Pultu | 4 | 8 |
| Mikrofonní bezdrátová sada headset/handheld | 4+3 | 0+4 |
| Min. počet zpěvových mikrofonů + stativ | 8 | 8 |
| Min. počet dynamických nástrojových mikrofonů + stativ | 4 | 6 |
| Min. počet kondenzátorových nástrojových mikrofonů | 10 | 20 |
| Sada mikrofonů na bicí soupravu | 1 | 0 |
| Počet D.I. boxů | 8 | 4 |
| Přehrávač CD/MP3/USB | 1 | 1 |
| Intercom (FOH-MON) / walkie-talkie | 2 | 2 |
| Silová kabeláž 230V – typ/krytí | pogumovaný kabel/IP44 | pogumovaný kabel/IP44 |
| Délka přívodního kabelu centrálního napájení | 50m | 50m |
| Jištěná a chráněná distribuce el. proudu | vyžaduje se | vyžaduje se |
| Počet metrů kabelových přejezdů | 25 | 25 |

Příloha č. 4

Cena akce podle typu bez DPH

|  | Typ 1 | Typ 2 |
| --- | --- | --- |
| Cena akce v délce 12h včetně zvukové zkoušky bez doby instalace a demontáže techniky |  |  |

Cena akce podle typu včetně DPH

|  | Typ 1 | Typ 2 |
| --- | --- | --- |
| Cena akce v délce 12h včetně zvukové zkoušky bez doby instalace a demontáže techniky |  |  |

Akcí se rozumí ozvučení jednoho pódia na jeden den.